# Приказ Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 150
"О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог"

В целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. 1), ст. 3597; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 49, ст. 5744; 2009, N 29, ст. 3582) и в соответствии с пунктом 5.2.53.25 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. 1), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. 2), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088), приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог.

| И.о. Министра | О.В. Белозеров |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15860

# Порядок
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог
(утв. приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 150)

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог (далее - Порядок) определяет состав и периодичность работ по определению соответствия комплекса характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающего требуемые потребительские свойства автомобильной дороги (далее - транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги), полученного на основании результатов комплекса работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков (далее - диагностика), требованиям технических регламентов.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог в Российской Федерации независимо от их форм собственности и значения.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится:

в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения - Федеральным дорожным агентством и (или) находящимися в его ведении федеральными государственными учреждениями;

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и (или) уполномоченным им государственным учреждением;

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - органом местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией;

в отношении частных автомобильных дорог - физическим или юридическим лицом, являющимся собственником частной автомобильной дороги.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год.

5. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку.

При проведении диагностики автомобильных дорог должны использоваться измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестованным.

6. В процессе диагностики автомобильных дорог определяются:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

наличие элементов водоотвода;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность и удобство движения транспортного потока;

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

степень воздействия дороги на окружающую среду.

7. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги:

1) устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, на основании данных диагностики путем проведения специальных расчетов.

Приложение

к Порядку проведения оценки

технического состояния

автомобильных дорог

# Виды диагностики автомобильных дорог

┌───┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐

│N п│ Вид диагностики │    Состав работ     │ Периодичность проведения  │

│/п │                 │                     │        диагностики        │

├───┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │    Первичная    │ Инструментальное и  │   Один раз в 3 - 5 лет    │

│   │   диагностика   │     визуальное      │                           │

│   │                 │   обследование по   │                           │

│   │                 │параметрам, влияющим │                           │

│   │                 │         на          │                           │

│   │                 │транспортно-эксплуа- │                           │

│   │                 │      тационные      │                           │

│   │                 │   характеристики    │                           │

│   │                 │ автомобильных дорог │                           │

├───┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│ 2 │    Повторная    │ Инструментальное и  │      Один раз в год       │

│   │   диагностика   │     визуальное      │                           │

│   │                 │   обследование с    │                           │

│   │                 │     выборочным      │                           │

│   │                 │     количеством     │                           │

│   │                 │параметров, влияющих │                           │

│   │                 │         на          │                           │

│   │                 │транспортно-эксплуа- │                           │

│   │                 │      тационные      │                           │

│   │                 │   характеристики    │                           │

│   │                 │ автомобильных дорог │                           │

├───┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│ 3 │   Приемочная    │ Инструментальное и  │  При вводе автомобильной  │

│   │   диагностика   │     визуальное      │дороги (участков дороги) в │

│   │                 │   обследование по   │    эксплуатацию после     │

│   │                 │параметрам, влияющим │      строительства,       │

│   │                 │         на          │     реконструкции или     │

│   │                 │транспортно-эксплуа- │   капитального ремонта    │

│   │                 │      тационные      │                           │

│   │                 │   характеристики    │                           │

│   │                 │ автомобильных дорог │                           │

├───┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤

│ 4 │Специализирован- │      Детальное      │При определении возможности│

│   │ ная диагностика │ инструментальное и  │  движения транспортного   │

│   │                 │     визуальное      │ средства, осуществляющего │

│   │                 │    обследование     │ перевозки тяжеловесных и  │

│   │                 │ автомобильных дорог │  (или) крупногабаритных   │

│   │                 │    или участков     │  грузов по автомобильной  │

│   │                 │ автомобильных дорог │  дороге, а также в иных   │

│   │                 │ по заданному числу  │ случаях, когда необходимо │

│   │                 │параметров (в случае │ выявление причин снижения │

│   │                 │   необходимости с   │параметров и характеристик │

│   │                 │   использованием    │  элементов автомобильных  │

│   │                 │      элементов      │           дорог           │

│   │                 │изыскательских работ)│                           │

└───┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘